教育現場における​固定電話の自動応対システム​

川南 盛尚，岩達 悠 （研究指導教員　土屋 秀和 講師）

Automatic reception system of the landline in the educational front

Morinao KAWAMINAMI, Yu IWADATE (Supervised by Junior Assistant Prof. Hidekazu TSUCHIYA)

1.はじめに

近年，学校現場における教職員の業務負担は大きな社会的課題となっている．文部科学省とOECD（経済協力開発機構）が実施する「OECD国際教員指導環境調査2024」の結果1) によると，日本の小学校教員の1週間当たりの勤務時間は約52.1時間，中学校教員では約55.1時間と，参加国・地域の中でも特に長い勤務時間であることが示されている．この要因としては，教職員が授業以外の業務，例えば授業準備・校務・事務処理・部活動指導・保護者対応などに時間を割いているためである．このような背景から，教育現場における業務効率化を目的とした情報技術の活用2) が注目されている．そこで，本研究では学校向けの電話応対に着目し，定型的な問い合わせにはルールベースによる自動応対を行い，それ以外では生成AIによる柔軟な応対を行う，二種類の機能を兼ね備えたハイブリッド型自動応対システムを提案する．本システムにより，教職員の負担を軽減するとともに，電話応対の効率化および品質向上を図る．

2.システムの概要

Arduino互換マイコンボード（以下，マイコン），Raspberry Pi（以下，RPi）を用いた，教育現場における固定電話の自動応対システムを開発した．本システムは，外部からの着信を自動的に検出し，応答，音声の記録，電話発信者への返答，そして教職員への通知を行うことを目的としている．着信検知後，サーボモータを用いて電話機のフックスイッチを操作し，自動的に通話状態へ移行する．通話中の音声はRPiに入力され，音声認識処理によって文字データへ変換・記録される．変換された文字データは「欠席・遅刻」，もしくは「それ以外」に分類される．「それ以外」の場合は，生成AIを通して応答内容を生成し，音声データとして出力することで返答を可能としている．また，処理結果はLINEを通じてスマートフォンへ通知され，教職員は場所を問わず連絡内容を確認できる．

3.ハードウェア

全体のシステムをFig.1に示す．Table 1に示した，マイコン，およびRPiを用いて電話機を制御した．また，小型マイクと小型スピーカーを用いて音声の入出力を行った．マイコンは，フォトカプラTLP785を用いた電圧極性検出回路を通して電話の着信信号の電圧検知を行う．RPiは，マイコンからのデータを受けてサーボモータの制御を行う．小型マイクは音声認識の入力をする．また，スピーカーは音声の出力を行う．さらに，スピーカーの信号増幅のためアンプモジュールPAM8012を採用したアンプ回路を作成した．

Fig.1 システム全体

Table 1 主な部品

| 部品名 | メーカー | 型番 |
| --- | --- | --- |
| 固定電話 | OHM | TEL-2990Sホワイト |
| マイコン | OSOYO | LACC-2006-ADKU2 Arduino UNO（互換品） |
| RPi | ラズベリーパイ 財団 | Raspberry Pi Model 4B |
| 小型マイク | iGOKU | MIC0001 |
| 小型スピーカー | Lifepower | ミニスピーカーユニット8Ω2W |

4.ソフトウェア

開発環境として，マイコンはArduino IDE，RPiはVisual Studio Codeを用いて開発した．また，Pythonのバージョンは3.11.2を使用した．音声認識にはSpeech Recognitionを使用し，文章の分類にはFastTextを使用した．さらに，生成AIはGoogleのGemini APIを利用，音声データの作成にはgTTSを使用した．

Fig.2にソフトウェアのフローチャートを示す．まず，マイコンで電話回線からの着信を判別し，RPiに信号を送信する．RPiが信号を受け取った後，サーボモータを回転させ，応答状態に移行する．案内音声を再生した後，用件をマイクから取得して音声認識を行う．認識した内容はGUIへの表示，LINEへの送信を行う．連絡内容は「欠席・遅刻」または「それ以外」に振り分けられる．「欠席・遅刻」の場合は欠席または遅刻を受領した旨を案内して終了する．「それ以外」の場合は，学校情報を記載したユーザーのPDFファイルの情報と連絡内容を基に，Geminiを通して回答の作成をする．この時，回答に必要な情報が与えられている情報にない場合，全て「回答できない」と出力させている．生成された回答はgTTSで音声化し，音声ファイルを再生して応答を終了する．

Fig.2 フローチャート

5.評価

5.1 評価方法

電話対応負担を軽減するために実装した定型応答と非定型応答の分類精度，非定型のAI生成による対応の適切性，そして負担軽減への有用性の三点について評価する．尚，電話回線には接続できないため，疑似電話交換機（メーカー：トライステート（Tristate），型番：PIC簡易疑似電話交換機キット Ver.2）を用いた．

5.2 評価結果

まず，定型用の例文を10個用意し，それらの期待する分類と実際の結果をTable 2にまとめた．結果として，明確に遅れる，休む，欠席といったワードの無い例文であっても期待通りの分類ができることを確認できた．これらより，評価した範囲では100%の分類精度であると言える．

Table 2 定型処理の例文と結果

次に，非定型用の例文を10個用意し，期待する分類，PDFから与えた情報の有無，例文毎に三回の結果をTable 3にまとめた．結果として，期待通りの分類は96.6%と高い割合で行われている．適切な対応も83.3%と高い．ただし，いくつかの問題もあった．例えば「今日部活動があるか」という点について．ここでの意図は「部活の活動日かどうか」である．だが，Geminiは「部活動の存在の有無」と判断してしまい，いくつかの部活と活動内容の情報から部活動を列挙するといった対応が見られた．

Table 3 非定型処理の例文と結果

最後に，システム全体を通して，定型の範囲内では安定して自動応対が任せられる．一方で，非定型は概ね対応できているがニュアンスの問題や予期しない対応があるためシステムとしては未熟だと言える．よって信頼性は十分ではないが，電話内容に関わらず自動的に双方向性ある対応を行うことができるため，業務削減のアプローチとしては有用であると考える．

6.まとめ

本研究ではRPiとマイコンを用いた教育現場における固定電話の自動応対システムの開発を行った．その結果，電話機を操作して音声の取得，文字起こし，内容に応じた分類とAIによる対応を成功させた．今後の課題として，技適を取得して実回線での評価，現場の教職員からのフィードバック，自動システムで対応できない場合に人と交代できるようにするなどが挙げられる．

参考文献

- OECD，Results from TALIS 2024-Country notes:　Japan，2024年，https://www.oecd.org/en/publications/results-from-talis-2024-country-notes_e127f9e2-en/japan_b48b1dd7-en.html，（参照日：2026年1月26日）

- 文部科学省，GIGAスクール構想の下での校務DXについて～教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して～，2023年，https://www.mext.go.jp/content/20230925-mxt_jogai02-000027984_002.pdf，（参照日：2026年1月26日）